新規申請における添付書類一覧表

(A)面的・線的行為（宅地造成、土砂採取等比較的広い範囲での行為）

| 名 称 | 明示（留意）すべき事項 | 縮 尺 備 考 |  | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置図 | 行為区域の所在（残土を区域外へ搬出する場合は、その処分地及び運搬経路を併記） | 50,000分の１以上 国土地理院又は市町村管内図 |  | 河 |
| 現況平面図 | 方位、行為区域（赤枠で）及びその周辺の地形（等高線で）、公共施設等 | 600分の１以上 |  | 河 |
| 字絵図 | 行為区域（赤枠で）、地番（隣地も含む）、法定外道水路（国有地）指定地の範囲（ただし部分指定の場合のみ） | 指定地→「緑」 法定外道路→「赤」 法定外水路→「青」 |  | 河 |
| 計画平面図 | 現況平面図の上に造成・改変計画を記載、構造物の配置、縦横断線、測点、計画地盤高 | 1,000分の１以上 | 盛土→「薄黄緑」 切土→「薄茶」 |  |
| 土地利用計画図 | 各土地利用目的ごとに色分けする。 | 〃 利用区分毎に着色 |  |  |
| 縦横断図 | 現況及び計画地盤線、砂防指定地区域界及びその付近の工作物、法面の傾斜度を表示 | 100分の１～250分の１ 行為区域の広大なものについては標準断面図 |  |  |
| 渓流別縦横断図 | 行為区域内の渓流について現況線、計画線 |  |  |  |
| 土量移動図 | 移動量、移動方法、移動方向 | 1,OOO分の１以上 盛土→「薄黄緑」、切土→「薄茶」 |  |  |
| 流域図 | 現況の主たる渓流・水路及びその流域区分 | 〃 |  | 河 |
| 排水計画平面図 | 排水系統及び施設 | 〃 |  |  |
| 防災計画平面図 | 工事中の各種土砂流出防止施設、排水施設等の位置・概要 | 〃 |  |  |
| 各種構造物図 | 工事・計画に伴う各種構造物の形状・寸法等 | 50分の１を原則とする |  | 河 |
| 求積図 | 現地の丈量結果をとりまとめて記入 | 1,000分の１以上 |  | 河 |
| 水理計算書 | 沈砂池、調整池の容量計算書も含む。排水計画に伴う流出量の算定根拠及び各排水路（施設）の断面決定の根拠 | 適用公式については第３章（４）「技術基準」参照 |  | 河 |
| 重要構造物安定計算書 | 高盛土・堰堤等重要構造物についての安全性の根拠 | 国又は県の基準によるものとする |  | 河 |
| 土量計算書 | 切土・盛土量及び残土量 | 残土処分地の場所、砂防指定地の有無を明記 |  | 河 |

| 工事仕様書 | 工事の施工方法について規定するもの | 国又は県の使用するものに準ずる | 河 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事工程表 | 防災上の観点を主体にした各作業工程を施工順に表にしたもの | 許可の日から１ヶ月単位にとること | 河 |
| 権利を有する者の承諾書 | 行為に係る土地に関する所有権その他の権利を有する者の承諾書 |  | 河 |
| 意見書 | 関係市町村長の意見書 |  | 河 |
| 協議書 | 下流河川の管理者等との協議書 |  | 河 |
| 他法令の一覧 | 法令等に基づく行為の制限一覧 行政機関の受付印のある申請書の写し又は許可書の写し |  | 河 |
| 現況写真 | 全景、公共施設等の接続（予定）箇所、流水排水路の接続（予定）箇所等 | 現況平面、撮影箇所、方向を記載する | 河 |

(B)線的・点的行為（ 河川に係る行為等比較的狭い範囲での行為）

| 計画平面図 | 流路工、堤防、橋梁等各種構造物、計画線から相当程度にわたる周囲の地形 | 600分の１以上 |
| --- | --- | --- |
| 縦断図 | 測点、点間距離、距離、現地盤高、計画河床高、堤防高、計画勾配、 下流の状況 | Ｖ→ 100分の１以上 Ｈ→ 1,000分の１以上 |
| 横断図 | 現地盤線、計画断面、構造、砂防指定区域界から左右岸５ｍ程度の表示 | 100分の１ |

（記載注）

○作成にあたっては、(A)面的・線的行為（宅地造成、土砂採取等比較的広い範囲での行為）場合を主体にした。

(A)の表中「適用」欄に「河」と記したものは、（B）に係る行為の場合に準用することを示す。

○　(A)に係る行為において、河川等の工事を行う必要がある場合には、（B）に準ずる資料を加えること。ただし。重複するものについては省略すること。